Galois LFSR shift/XOR truth table (1-bit output, 8-bits wide, polynomial x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1):

0:  0 ⊕ 7

1:  0

2:  1 ⊕ 7

3:  2 ⊕ 7

4:  3 ⊕ 7

5:  4

6:  5

7:  6

Unrolling the LFSR Logic so we can generate multiple bits per clock:

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bits/Clk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 | 5 | 4 | 7 ⊕ 3 | 7 ⊕ 2 | 7 ⊕ 1 | 0 | 7 |
| 2 | 5 | 4 | 6 ⊕ 3 | 7 ⊕ (6 ⊕ 2) | 7 ⊕ (6 ⊕ 1) | 7 ⊕ 0 | 7 | 6 |
| 3 | 4 | 5 ⊕ 3 | 6 ⊕ (5 ⊕ 2) | 7 ⊕ (6 ⊕ (5 ⊕ 1)) | 7 ⊕ (6 ⊕ (5 ⊕ 0)) | 7 ⊕ 7 | 6 | 5 |
| 4 | 4 ⊕ 3 | 5 ⊕ (4 ⊕ 2) | 6 ⊕ (5 ⊕ (4 ⊕ 1)) | 7 ⊕ (6 ⊕ (5 ⊕ (4 ⊕ 0))) | 7 ⊕ (6 ⊕ 7) | 7 ⊕ 6 | 5 | 4 |
| 5 | 4 ⊕ (3 ⊕ 2) | 5 ⊕ (4 ⊕ (3 ⊕ 1)) | 6 ⊕ (5 ⊕ (4 ⊕ (3 ⊕ 0))) | 7 ⊕ (6 ⊕ (5 ⊕ 7)) | 7 ⊕ (6 ⊕ 6) | 7 ⊕ 5 | 4 | (3 ⊕ 3) |
| 6 | 4 ⊕ (3 ⊕ (2 ⊕ 1)) | 5 ⊕ (4 ⊕ (3 ⊕ (2 ⊕ 0))) | 6 ⊕ (5 ⊕ (4 ⊕ 7)) | 7 ⊕ (6 ⊕ (5 ⊕ 6) | 7 ⊕ (6 ⊕ 5) | 7 ⊕ 4 | (2 ⊕ 3) | 5 ⊕ (4 ⊕ 2) |
| 7 | 4 ⊕ (3 ⊕ (2 ⊕ (1 ⊕ 0))) | 5 ⊕ (4 ⊕ (3 ⊕ 7)) | 6 ⊕ (5 ⊕ (4 ⊕ 6) | 7 ⊕ (6 ⊕ (5 ⊕ 5) | 7 ⊕ (6 ⊕ 4) | 7 ⊕ (1 ⊕ 3) | 4 ⊕ (3 ⊕ 2) | 3 ⊕ (2 ⊕ (1 ⊕ 1)) |
| 8 | 4 ⊕ (3 ⊕ (2 ⊕ 7)) | 4 ⊕ (3 ⊕ (2 ⊕ 6)) | 6 ⊕ (5 ⊕ (4 ⊕ 5) | 7 ⊕ (6 ⊕ (5 ⊕ 4) | 7 ⊕ (6 ⊕ (0 ⊕ 3)) | 7 ⊕ (3 ⊕ (2 ⊕ 2)) | 2 ⊕ (1 ⊕ (0 ⊕ 1)) | 3 ⊕ (2 ⊕ (1 ⊕ (0 ⊕ 0))) |

LFSR Contents and Output – 1 bit/clock

| 1 | 6 | 5 | 4 | 7 ⊕ 3 | 7 ⊕ 2 | 7 ⊕ 1 | 0 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Clock | Register | Output (1 bit/clock – bit 7) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 00000001 | 0 |
| 1 | 00000010 | 0 |
| 2 | 00000100 | 0 |
| 3 | 00001000 | 0 |
| 4 | 00010000 | 0 |
| 5 | 00100000 | 0 |
| 6 | 01000000 | 0 |
| 7 | 10000000 | 1 |
| 8 | 00011101 | 0 |
| 9 | 00111010 | 0 |
| 10 | 01110100 | 0 |
| 11 | 11101000 | 0 |
| 12 | 11001101 | 1 |
| 13 | 10000111 | 1 |
| 14 | 00010011 | 0 |
| 15 | 00100110 | 0 |
| 16 | 01001100 | 0 |